实训日期：2026 年 06 月 23 日 

实训题目：ESP32 硬件外设开发与在线仿真平台实操 

实训时段：14:30-18:00 

实训任务：学习 ESP32 硬件原理、掌握两类在线仿真平台、完成多类传感器外设代码编写与功能调试，按规范打包源码并录制演示视频提交成果

一、今日实训内容

（一）ESP32 基础硬件理论系统学习

（1）ESP32 芯片核心参数讲解 老师介绍 ESP32 为乐鑫双核 LX6 芯片，主频 240MHz，集成 2.4G WiFi + 蓝牙双模，拥有丰富 GPIO、I2C、SPI、ADC 等复用外设，支持多档低功耗模式，适配智能家居、环境监测等物联网场景。对比 ESP8266、STM32 差异：ESP32 自带无线、开发简单成本低；STM32 无内置无线，适合工业控制。同时介绍 ESP32 系列衍生型号（ESP32-C/S/P/H）定位区别。

（2）ESP32 开发板硬件结构拆解 讲解开发板核心部件：USB 接口供电下载、CH340 串口转换芯片、稳压电路、ESP32-WROOM-32 核心模组、两侧 GPIO 排针；区分两大功能按键：EN 复位键、BOOT 下载键。

（3）GPIO 引脚复用规则说明 ESP32 芯片共 48 引脚，开发板引出 30 个可编程 GPIO，引脚具备复用功能，可配置为数字输入输出、ADC 模拟采集、I2C/SPI 通信、PWM 脉冲输出等，同一时间仅生效一种功能，实操时规避特殊限制引脚。

（4)ESP32 主流开发方式介绍 三种开发方案：Arduino C/C++（上手最快）、MicroPython（Thonny 软件，Python 语法简单）、ESP-IDF（乐鑫原生 C/C++ 专业开发），本次实训主要使用 Arduino 与在线仿真平台开发。

（二）两大在线仿真平台实操学习（无实物开发板替代方案）

(1)Wokwi 仿真平台使用教学 打开网址https://wokwi.com/，新建工程选择 ESP32 模板；左侧元件库可添加 LED、DHT 传感器、蜂鸣器、舵机、LCD 显示屏等元器件；支持虚拟 WiFi、公共 MQTT 服务器，内置串口监视器实时查看运行日志，支持 Arduino、MicroPython 双语言编写代码。

(2）Velxio 仿真平台使用教学 打开网址 shturl.cc/BGYLYzviEoIduFu17NKpTSC，内置大量 ESP32 实训案例，包含 RGB 红绿灯、温湿度报警、人体感应等模板；可视化电路仿真，可手动模拟传感器数值变化，一键编译运行，实时展示硬件动作效果。

（三）基础外设实操代码编写与仿真调试

（1）基础 IO 设备：LED 闪烁、有源蜂鸣器

- LED：GPIO2 外接 LED 串联电阻，编写循环高低电平代码，实现             500ms 间隔亮灭；

- 蜂鸣器：控制 GPIO27 输出电平，循环鸣响 0.5 秒、静音 0.5 秒，掌握数字输出控制外设逻辑。

（2）DHT11/DHT22 温湿度传感器 + 高温蜂鸣报警 Arduino 环境需提前安装DHT sensor library by Adafruit库；传感器 VCC 接 3V3、GND 共地、数据引脚接 GPIO4；程序循环读取温湿度，增加数据异常过滤逻辑，设置 40℃阈值，超温自动触发蜂鸣器报警，串口实时打印温湿度数据。

（3）DHT22 + 蜂鸣器 + 舵机联动项目 舵机使用 ESP32 内置 LEDC PWM 驱动，无需额外舵机库；温度高于 40℃时，蜂鸣器报警同时舵机旋转 90° 模拟开窗，温度正常舵机复位 0°，实现多外设联动控制。

（4）HC-SR505 人体红外 PIR 传感器 传感器供电 3.3V，信号引脚 GPIO12 配置为输入模式；检测到人输出高电平、无人输出低电平，串口打印人体状态，可拓展人来亮灯、安防报警功能。

（5）MQTT 物联网通信拓展（MicroPython） 学习 MQTT 协议 “发布 - 订阅” 核心机制，轻量适配物联网单片机；编写 MicroPython 代码实现 ESP32 连接虚拟 WiFi、读取 DHT 温湿度、LCD 屏幕显示、通过公共 MQTT 服务器上传温湿度数据，高温点亮 LED 报警。