实训日期：2026 年 06 月 24 日 

实训题目：基于 ESP32 +AI + 智能无线传感控制系统 

实训任务：ESP32开发环境问题处理、OLED硬件驱动、WiFi联网、Web网页控制、对接后端天气服务综合实操

- 今日实训内容

- PlatformIO与Arduino IDE环境故障排查

- VS Code PlatformIO离线安装方案 部分同学在线下载PlatformIO核心包失败，讲解离线修复方法：删除C盘用户目录下`.platformio`缓存文件夹，解压离线依赖包后重新打开工程，解决创建项目、下载内核失败问题；同时补充备选方案，使用代理加速Github资源下载。

- Arduino IDE ESP32板卡校验 复习Arduino开发板管理器配置，确认ESP32国内镜像包正常安装，演示基础ESP32闪灯程序，讲解串口波特率115200标准配置，串口监视器查看打印信息操作。

（二）0.96寸4脚I2C OLED屏幕硬件接线与程序开发

- 硬件接线规范 讲解OLED与ESP32引脚对应规则：VCC接3.3V（严禁5V供电防止烧毁屏幕）、GND共地、SDA绑定GPIO21、SCL绑定GPIO22；说明I2C常用设备地址0x3C/0x3D，地址错误会导致屏幕初始化失败。

- OLED基础显示程序编写与调试 引入`Wire.h`、`Adafruit_GFX.h`、`Adafruit_SSD1306.h`驱动库，完成屏幕初始化、清屏、文字打印、矩形图形绘制功能；程序增加初始化失败死循环检测代码，通过串口打印故障提示，硬件接线错误时快速定位问题。

- 程序烧录运行，观察屏幕文字、图形显示效果，掌握I2C外设基础驱动逻辑。

- ESP32 WiFi STA模式联网开发（OLED同步显示网络信息）

- ESP32三种WiFi工作模式原理讲解 - STA模式：连接家用路由器2.4G WiFi，获取局域网IP，可访问内网、外网，项目最常用； - AP热点模式：ESP32自建WiFi，手机电脑直连，适合现场调试； - STA+AP混合模式：同时联网+发射热点。

- WiFi联网代码编写 配置WiFi名称、密码参数，调用`WiFi.begin()`发起连接，循环检测连接状态；联网成功后在OLED屏幕打印本地IP、WiFi信号强度RSSI；增加掉线自动重连逻辑，断开网络时屏幕提示重连状态。

- 实操测试：电脑、手机连接同一局域网，通过串口查看设备IP，验证WiFi稳定连接。

- WiFi内置Web服务器实现网页远程控制LED

- WebServer库部署网页服务，端口固定80；搭建HTML控制面板页面，设置“打开LED/关闭LED”按钮，实时展示LED当前状态。

- 路由绑定设计：首页`/`展示控制面板，`/led/on`、`/led/off`分别控制板载GPIO2引脚高低电平，404异常页面兜底处理。

- 综合硬件联动：WiFi连接成功后OLED打印Web访问地址，浏览器输入ESP32局域网IP即可远程开关LED，无需串口、数据线控制硬件。

- ESP32 HTTP请求对接SpringBoot后端天气接口

- 整体项目架构讲解：ESP32通过WiFi访问本地后端服务，后端调用和风天气API获取气象数据，下发JSON格式天气信息给开发板。

- 核心库使用：引入`HTTPClient.h`发起局域网HTTP请求、`ArduinoJson.h`解析后端返回天气JSON数据，提取实时温度、湿度、天气状况、更新时间。

- 数据展示双方案 - OLED屏幕：分栏显示温度、湿度、天气文字；数据请求失败时提示DATA ERROR； - Web网页：内置天气展示页面，可视化展示气象信息；

- 定时拉取逻辑：设置30秒间隔自动请求后端接口，更新屏幕与网页数据；增加WiFi离线、接口异常、JSON解析失败多重容错判断。

- 物联网整体技术路线梳理

梳理ESP32完整实训技术链路：硬件IO控制→I2C外设OLED驱动→WiFi通信→本地Web服务控制外设→HTTP对接后端服务获取互联网数据，拓展MQTT云平台、传感器报警、智能家居联动等拓展应用场景。

vscode安装platformio ：

arudio 安装esp32

实验代码：

4脚OLED屏幕程序

- 连线

| OLED 引脚 | ESP32 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | ❌不能接 5V，OLED 会烧坏 |
| GND | GND | 共地必须接 |
| SDA | GPIO21 | 硬件 I2C 默认 SDA |
| SCL | GPIO22 | 硬件 I2C 默认 SCL |

- 程序oled1：

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // OLED分辨率 128*64，常用0.96寸 #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 // I2C地址，绝大多数模块 0x3C 或 0x3D #define OLED_RESET -1 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); void setup() { Serial.begin(115200); // 初始化OLED if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println(F("OLED初始化失败，检查接线/地址")); for(;;); // 卡死等待排查 } display.clearDisplay(); // 清屏 display.setTextSize(1); // 字体大小 display.setTextColor(WHITE); // 多行文字打印 display.setCursor(0, 0); display.println("ESP32 OLED Test"); display.println("SDA:GPIO21"); display.println("SCL:GPIO22"); display.println("I2C OK!"); // 画方框演示图形 display.drawRect(80,30,40,20,WHITE); display.display(); // 刷新屏幕 } void loop() { // 静态显示无需循环操作 }

- 编译-上传运行

- 运行效果图：

Wifi连接

- ESP32 系列芯片内置了强大的无线连接功能。多数 ESP32 芯片集成了 Wi-Fi，这使其非常适用于物联网（IoT）项目。（部分型号为满足成本或特定应用场景的需求，未集成 Wi-Fi 功能。

- 代码：oled2-wifi.ino

#include <WiFi.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // OLED参数配置 #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET_PIN -1 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET_PIN); // 填入你的手机2.4G热点名称、密码 const char* wifi_ssid = "wifi名称"; const char* wifi_pwd = "wifi密码"; void setup() { // 初始化串口通信，波特率 115200 Serial.begin(115200); // OLED初始化 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println("OLED初始化失败，检查接线或I2C地址"); while(1); } display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); // 屏幕提示正在连接手机热点 display.setCursor(0, 0); display.println("Connect Phone Hotspot"); display.display(); // 发起WiFi连接 WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_pwd); while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } // 连接成功，刷新屏幕信息 display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("WiFi Connected OK"); display.print("Local IP:"); display.println(WiFi.localIP()); display.print("Signal:"); display.print(WiFi.RSSI()); display.println(" dBm"); display.display(); Serial.println("\n连接成功，设备IP："); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { // 掉线自动重连逻辑 if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { display.clearDisplay(); display.println("WiFi Disconnected"); display.println("Reconnecting..."); display.display(); WiFi.reconnect(); delay(1000); } delay(1000); }

- 效果图：

wifi+web服务（远程控制LED亮和灭）

Wifi+Web服务

连接和上面一样,注意电脑连接wifi的热点访问

代码wifi-web.ino：

#include <WiFi.h> #include <WebServer.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // OLED配置 #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET -1 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // WiFi热点信息（纯英文2.4G热点） const char* ssid = "ryX50"; const char* password = "zy123456"; // Web服务器端口80 WebServer server(80); // LED引脚 const int ledPin = 2; bool ledState = false; // 网页首页HTML String htmlPage = R"HTML( <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>ESP32 Web控制</title> <style> button{font-size:22px;padding:10px 30px;margin:10px;} </style> </head> <body align="center"> <h2>ESP32 LED远程控制</h2> <a href="/led/on"><button>打开LED</button></a> <a href="/led/off"><button>关闭LED</button></a> <p>当前LED状态：%STATUS%</p> </body> </html> )HTML"; // 首页回调 void handleRoot() { String page = htmlPage; if(ledState) page.replace("%STATUS%", "点亮"); else page.replace("%STATUS%", "熄灭"); server.send(200, "text/html", page); } // LED开 void ledOn() { ledState = true; digitalWrite(ledPin, HIGH); handleRoot(); } // LED关 void ledOff() { ledState = false; digitalWrite(ledPin, LOW); handleRoot(); } // 404页面 void handleNotFound() { server.send(404, "text/plain", "页面不存在"); } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, LOW); // OLED初始化 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println("OLED初始化失败"); while(1); } display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); // 连接WiFi display.setCursor(0,0); display.println("Connect Hotspot..."); display.display(); WiFi.begin(ssid, password); while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } // WiFi连上，OLED打印IP地址 display.clearDisplay(); display.println("WiFi Connected!"); display.print("Web IP:"); display.println(WiFi.localIP()); display.println("浏览器访问该IP"); display.display(); Serial.print("Web Server Addr："); Serial.println(WiFi.localIP()); // 绑定网页路由 server.on("/", handleRoot); server.on("/led/on", ledOn); server.on("/led/off", ledOff); server.onNotFound(handleNotFound); // 启动web服务 server.begin(); Serial.println("Web服务已启动"); } void loop() { server.handleClient(); // 持续处理浏览器请求 }

浏览器访问：

效果图:

点击打开LED

wifi+天气预报+后端服务

和风天气

https://id.qweather.com/#/login

开发控制台

https://console.qweather.com/home?lang=zh

后端服务：SpringBoot+MyBatis+MySql+maven

后端（和风天气）: python /java/go 等

G://wlw/workspace/weather_server

代码连接ryX50热点 电脑连接热点

Arduino代码

#include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> #include <WebServer.h> #include <ArduinoJson.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // ========== 只需修改这几项配置 ========== const char* ssid = "ryX50"; const char* password = "zy1234"; // SpringBoot后端电脑局域网IP + 端口 const char* springIp = "192.168.126.217"; const int springPort = 8082; const char* apiUri = "/frontweather/getWeatherJson"; #define OLED_SDA 21 #define OLED_SCL 22 #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET -1 // ==================================== Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); WebServer server(80); HTTPClient httpClient; int temp = -999, humidity = -999; String updateTime = ""; String weatherTxt = ""; unsigned long lastFetchTime = 0; const unsigned long fetchInterval = 30000; // ESP32自带网页展示 void handleRoot() { String html = "<!DOCTYPE HTML>"; html += "<html><head>"; html += "<meta charset='utf-8'>"; html += "<title>ESP32天气监测</title>"; html += "<style>body{font-size:22px;margin:40px;} .box{border:1px solid #ccc;padding:20px;width:420px}</style>"; html += "</head><body>"; html += "<div class='box'>"; if(temp == -999 ¦¦ humidity == -999){ html += "<h3>天气数据获取失败</h3>"; }else{ html += "<h3>实时天气</h3>"; html += "<p>天气状况：" + weatherTxt + "</p>"; html += "<p>温度：" + String(temp) + " ℃</p>"; html += "<p>湿度：" + String(humidity) + " %</p>"; html += "<p>更新时间：" + updateTime + "</p>"; } html += "</div></body></html>"; server.send(200, "text/html", html); } // 访问SpringBoot后端接口获取天气JSON void fetchWeather() { if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){ Serial.println("WiFi离线，跳过请求"); temp = -999; humidity = -999; return; } if(httpClient.connected()) httpClient.end(); // 拼接后端HTTP接口地址（局域网HTTP，无需SSL） String url = "http://" + String(springIp) + ":" + String(springPort) + String(apiUri); Serial.println("请求后端URL: " + url); bool ok = httpClient.begin(url.c_str()); if(!ok){ Serial.println("http.begin初始化失败"); httpClient.end(); temp = -999; humidity = -999; return; } int httpCode = httpClient.GET(); Serial.print("HTTP返回码："); Serial.println(httpCode); if(httpCode != HTTP_CODE_OK){ Serial.print("GET错误："); Serial.println(httpClient.errorToString(httpCode)); httpClient.end(); temp = -999; humidity = -999; return; } String payload = httpClient.getString(); Serial.println("后端返回JSON:\n" + payload); StaticJsonDocument<768> doc; DeserializationError err = deserializeJson(doc, payload); if(err){ Serial.print("JSON解析失败："); Serial.println(err.c_str()); httpClient.end(); temp = -999; humidity = -999; return; } // 解析后端返回的JSON结构 String code = doc["code"].as<String>(); if(code != "200"){ Serial.println("后端接口返回异常"); temp = -999; humidity = -999; updateTime = ""; weatherTxt = ""; httpClient.end(); return; } temp = doc["now"]["temp"].as<int>(); humidity = doc["now"]["humidity"].as<int>(); weatherTxt = doc["now"]["text"].as<String>(); updateTime = doc["updateTime"].as<String>(); Serial.print("温度：");Serial.println(temp); Serial.print("湿度：");Serial.println(humidity); Serial.print("天气：");Serial.println(weatherTxt); httpClient.end(); } // OLED屏幕刷新 void oledShow() { display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); if(temp == -999 ¦¦ humidity == -999) { display.setTextSize(2); display.println("DATA ERROR"); } else { display.setTextSize(2); display.print("Temp: "); display.print(temp); display.println(" C"); display.setCursor(0, 24); display.print("Hum: "); display.print(humidity); display.println(" %"); display.setTextSize(1); display.setCursor(0, 40); display.print(weatherTxt); display.print(" "); if(updateTime.length() >= 16) { display.print(updateTime.substring(5, 16)); } else { display.print(updateTime); } } display.display(); } void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL); if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println("OLED初始化失败"); while(1) delay(100); } display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0,0); display.println("WiFi Connecting..."); display.display(); WiFi.begin(ssid, password); int cnt = 0; while(WiFi.status() != WL_CONNECTED && cnt < 30) { delay(500); cnt++; } if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) { Serial.print("ESP32 IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); display.clearDisplay(); display.println("WiFi OK"); display.println(WiFi.localIP().toString()); display.display(); delay(2000); server.on("/", handleRoot); server.begin(); Serial.println("ESP32 Web服务已启动"); } else { display.clearDisplay(); display.println("WiFi FAIL"); display.display(); } } void loop() { server.handleClient(); if(millis() - lastFetchTime >= fetchInterval) { fetchWeather(); oledShow(); lastFetchTime = millis(); } }

效果图：

- 实训遇到的问题及解决办法

- PlatformIO在线下载依赖一直卡住失败 解决：删除C盘用户目录`.platformio`缓存文件夹，使用离线包解压部署；网络条件较好时可开启代理加速Github资源下载。

- OLED屏幕无任何显示，串口提示初始化失败 解决：①检查VCC是否接3.3V，避免5V烧坏屏幕；②核对SDA=21、SCL=22接线；③修改代码内I2C地址0x3C/0x3D交替测试。

- ESP32无法连接WiFi，循环重连失败 解决：WiFi名称、密码不能包含中文、特殊符号，必须使用2.4G频段热点；关闭路由器黑白名单，重启ESP32重新上电联网。

- 浏览器输入IP无法访问Web控制页面 解决：电脑/手机必须连接与ESP32同一WiFi；确认WiFi连接成功，OLED查看正确本地IP；关闭电脑防火墙拦截。

- ESP32请求后端天气接口返回数据解析失败 解决：核对后端电脑局域网IP、端口、接口路径无误；保证后端服务正常启动；缩小ArduinoJson文档缓冲区大小，避免JSON溢出报错。

- 上传代码提示串口端口无法识别 解决：更换USB数据线，安装CH340串口驱动，设备管理器手动选择正确COM端口。

- 实训收获与总结

今日实训完成ESP32外设、无线网络、网页服务、后端数据交互全流程实操，掌握I2C OLED屏幕驱动原理与代码编写，理解ESP32 STA/AP两种WiFi工作模式的适用场景。独立完成Web服务器搭建，实现浏览器远程控制板载LED，搭建起“硬件设备-局域网网页-后端服务”完整物联网数据交互链路。 熟练使用HTTPClient发起HTTP请求、ArduinoJson解析JSON数据包，能够对网络异常、硬件外设故障增加容错代码，提升程序稳定性。同时理解物联网四大核心应用：传感器数据上传、远程硬件控制、局域网Web交互、云平台对接。 本次实训暴露出硬件接线、网络参数配置细节容易出错，后续实操会优先检查硬件连线、网络参数再调试代码。下一阶段将预习MQTT协议、物联网云平台接入内容，完成小组分配的拓展功能开发，按时提交实训代码与实训文档至Gitee远程仓库。