实训日期：2026 年 06 月 26 日 

实训题目：基于 ESP32 +AI + 智能无线传感控制系统 

实训任务：巴法云MQTT物联网平台对接、uniapp微信小程序开发、SpringAI Alibaba大模型指令解析、科大讯飞语音识别、多智能体家居协同开发

- 今日实训内容

- 前期知识回顾

回顾前几日技术栈：ESP32 WiFi通信、SpringBoot+MyBatis后端、Web网页本地控制设备；引入云平台MQTT远程控制方案，对比局域网Web控制的局限性，讲解巴法云、OneNET等公有物联网平台的作用，实现外网跨区域操控ESP32硬件。同时复习SpringAI Alibaba基础配置，为AI智能指令解析、语音控制、多智能体开发做铺垫。

- 巴法云MQTT平台+ESP32硬件通信开发

- 巴法云平台介绍 平台支持TCP、MQTT长连接，提供RESTful API、设备管理、消息发布订阅，适合小型物联网实训项目；讲解UID、ClientID、设备主题topic核心参数，强调ESP32与小程序topic必须完全一致才能收发指令。

- ESP32 MQTT程序编写 引入`PubSubClient`库实现MQTT客户端，完成WiFi自动重连、MQTT断线重连逻辑；编写消息回调函数，接收云端下发`on/off`指令控制板载GPIO2 LED；梳理WiFi连接、MQTT服务连接、主题订阅、消息处理完整流程。

- 通信流程说明：小程序调用巴法云API发布消息→云端转发MQTT消息→ESP32订阅主题接收指令→硬件执行开关灯操作。

- uniapp微信小程序智能家居控制页面开发

- 开发工具准备 HBuilderX开发uniapp项目，搭配微信开发者工具调试小程序；讲解小程序网络请求、文件上传、录音权限相关配置，真机调试要求（录音功能模拟器无法正常使用）。

- 小程序页面功能开发 页面分为六大模块：语音控制、文字指令输入、设备状态展示、灯光开关控制、环境温湿度展示、AI智能问答； - 交互组件：开关滑块、一键开灯/关灯按钮、可点击灯光图标切换状态； - 逻辑代码：封装`LedSendMsg`请求方法，调用巴法云POST接口下发灯光控制指令，操作成功弹窗提示；

- 页面样式编写 使用渐变背景、卡片式布局、动态动画效果，区分语音、输入、传感器卡片样式；编写灯光波浪录音动画，优化移动端交互体验。

- SpringAI Alibaba大模型接入与文本指令解析

- 阿里云百炼平台配置 注册平台获取API Key，在SpringBoot项目`application.yml`配置模型密钥；引入SpringAI Alibaba依赖，搭建基础Chat对话接口，测试大模型基础问答。

- AI智能家居指令解析接口开发 自定义提示词模板，约束大模型仅输出标准指令`on/off/0-100数字`；接收小程序文本指令，通过AI转换标准化控制命令，再调用MQTT工具类下发至ESP32设备；增加异常捕获、日志打印，提升接口稳定性。

- 知识库问答双模式开发 - 智能搜索：直接调用大模型快速回答； - 深度搜索：优先检索本地知识库，无匹配内容再调用LLM； 讲解RAG检索增强生成技术，可对接MySQL、Redis、ES向量数据库存储设备文档、操作手册。

- 科大讯飞语音转文字功能开发

- 讯飞开放平台配置 注册创建语音听写应用，获取APPID、SecretKey，后端集成语音转写服务；音频处理流程：小程序录音MP3文件上传→后端转码PCM格式→调用讯飞API转文字→AI解析控制指令→MQTT下发硬件。

- 小程序录音上传代码 使用`wx.getRecorderManager`实现长按录音，校验录音时长过滤无效短音频；封装文件上传接口，将音频提交至SpringBoot后端语音处理接口。

- 后端语音识别接口 接收小程序音频文件，调用讯飞SDK完成语音转文字，识别结果传入AI指令解析模块，最终控制ESP32灯光，实现语音智能家居控制。

- SpringAI Alibaba多智能体协同开发

- 多智能体应用场景 解决单一指令局限，实现自然口语化家居控制，划分三类设备工具：空调控制、灯光控制、窗帘控制，通过`@Tool`注解暴露给大模型调用。

- React智能体配置 构建全屋管家Agent，配置指令规则：温度相关调用空调、光线相关调用灯光、遮光相关调用窗帘；支持复合场景指令（睡觉自动关灯关窗帘）。

- 接口测试验证 编写测试接口接收用户自然语言（光线太暗、屋里有点热），智能体自动识别设备并下发多条控制指令，实现多设备联动控制。

参考代码：

微信小程序+巴法云+ESP32 +智能家居灯光控制

Arduino代码：

#include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #define MAX_RETRIES 20 // WiFi配置 const char *ssid = "ryX50"; const char *password = "xxx"; // 巴法云参数 const char *mqtt_broker = "bemfa.com"; const int mqtt_port = 9501; const char *client_id = "94474ba4"; const char *mqtt_uid = "9447b4ba4"; const char *mqtt_pwd = "bemfa"; // 注意：小程序里主题是light002，你这里写的led002，二者必须严格一致！ const char *topic_sub = "led002"; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); // 消息回调 void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) { Serial.print("收到主题："); Serial.println(topic); String msg; for(int i=0;i<length;i++) msg += (char)payload[i]; Serial.print("下发指令："); Serial.println(msg); // 改动：on亮灯，off灭灯 if(msg == "on"){ digitalWrite(2, HIGH); Serial.println("LED点亮"); }else if(msg == "off"){ digitalWrite(2, LOW); Serial.println("LED熄灭"); } } void connectWiFi() { Serial.print("连接WiFi："); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); int cnt = 0; while(WiFi.status() != WL_CONNECTED && cnt < MAX_RETRIES) { delay(1000); Serial.print("."); cnt++; } if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) { Serial.println("\nWiFi连接成功，IP：" + WiFi.localIP().toString()); } } void mqttReconnect() { while(!client.connected()) { Serial.println("正在连接巴法云MQTT..."); bool connRes = client.connect(client_id, mqtt_uid, mqtt_pwd); if(connRes) { Serial.println("✅ MQTT连接成功！"); client.subscribe(topic_sub); Serial.print("已订阅主题："); Serial.println(topic_sub); client.setCallback(callback); } else { Serial.print("❌ 连接失败，错误码："); Serial.println(client.state()); delay(2000); } } } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, LOW); connectWiFi(); client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port); } void loop() { if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) connectWiFi(); if(!client.connected()) mqttReconnect(); client.loop(); delay(500); }

巴法云：（MQTT 订阅发布）

巴法云接口文档：

https://cloud.bemfa.com/docs/src/api_device.html

小程序：

// index.js const app = getApp() Page({ data: { uid: "9447ddb4ba4", ledtopic: "led002", device_status: "在线", ledOnOff: "关闭", checked: false, ledicon: "/utils/img/lightoff.png", client: null, }, onLoad() { // 不再轮询后台接口，杜绝404重定向 }, // 滑块开关 onChange({ detail }) { this.setData({ checked: detail }); if (detail) { this.LedSendMsg("on") this.setData({ ledicon: "/utils/img/lighton.png", ledOnOff: "打开" }); } else { this.LedSendMsg("off") this.setData({ ledicon: "/utils/img/lightoff.png", ledOnOff: "关闭" }); } }, // 点击图标切换 onChange2() { const that = this if (that.data.checked) { that.LedSendMsg("off") this.setData({ ledicon: "/utils/img/lightoff.png", checked: false, ledOnOff: "关闭" }); } else { that.LedSendMsg("on") that.setData({ ledicon: "/utils/img/lighton.png", checked: true, ledOnOff: "打开" }); } }, /** * 【新增】打开灯光按钮 */ turnLightOn() { this.LedSendMsg("on"); }, /** * 【新增】关闭灯光按钮 */ turnLightOff() { this.LedSendMsg("off"); }, // 严格按照你截图的全新POST JSON接口，无任何多余路径 LedSendMsg(msg) { wx.request({ url: "https://apis.bemfa.com/va/postJsonMsg", method: "POST", header: { "Content-Type": "application/json; charset=utf-8" }, data: { uid: this.data.uid, topic: this.data.ledtopic, type: 1, msg: msg }, success(res) { console.log("推送完整回执：", res.data) if (res.data.msg === "推送成功") { wx.showToast({ title: msg === "on" ? "开灯成功" : "关灯成功", icon: "success" }) } else { wx.showToast({ title: "操作成功:" + JSON.stringify(res.data), icon: "none" }) } }, fail() { wx.showToast({ title: "网络请求异常", icon: "none" }) } }) } })

页面代码：

<view class="home-container"> <!-- 顶部欢迎区域 --> <view class="header-section"> <view class="header-top"> <view class="greeting-area"> <text class="greeting-text">🌞 你好，{{ userName ¦¦ '用户' }}</text> <text class="greeting-sub">欢迎来到智能家居控制中心</text> </view> <view class="header-time">{{ currentTime }}</view> </view> </view> <!-- 语音控制卡片 --> <view class="card voice-card"> <view class="card-header"> <view class="card-title"> <text class="card-icon">🎤</text> <text>语音控制</text> </view> <text class="card-subtitle">长按按钮说话</text> </view> <view class="voice-btn-wrapper"> <van-button type="warning" icon="records" size="large" bindtouchstart="startRecord" bindtouchend="stopRecord" bindtouchcancel="stopRecord" class="voice-btn" > 长按说话控制灯光 </van-button> </view> </view> <!-- 文字输入卡片 --> <view class="card input-card"> <view class="card-header"> <view class="card-title"> <text class="card-icon">💬</text> <text>文字指令</text> </view> <text class="card-subtitle">输入或发送指令</text> </view> <view class="input-wrapper"> <input class="text-input" type="text" value="{{ inputText }}" bindinput="onInputChange" placeholder="输入指令：开灯 / 关灯 / 调亮..." placeholder-class="input-placeholder" confirm-type="send" bindconfirm="sendTextCommand" /> <button class="send-btn" bindtap="sendTextCommand" > 发送指令 </button> </view> </view> <!-- 设备状态卡片 --> <view class="card status-card"> <view class="card-header"> <view class="card-title"> <text class="card-icon">📊</text> <text>设备状态</text> </view> </view> <view class="status-grid"> <view class="status-item"> <text class="status-label">设备状态</text> <text class="status-value {{ device_status === '在线' ? 'online' : 'offline' }}"> {{ device_status ¦¦ '在线' }} </text> </view> <view class="status-item"> <text class="status-label">LED状态</text> <text class="status-value {{ ledOnOff === '开启' ? 'on' : 'off' }}"> {{ ledOnOff === '开启' ? '💡 已开启' : '🔌 已关闭' }} </text> </view> </view> </view> <!-- 灯光控制卡片 --> <view class="card control-card"> <view class="card-header"> <view class="card-title"> <text class="card-icon">💡</text> <text>灯光控制</text> </view> </view> <!-- 开关控制 --> <view class="control-row"> <text class="control-label">灯光开关</text> <van-switch checked="{{ checked }}" size="28px" bind:change="onChange" active-color="#07c160" /> </view> <!-- 按钮组 --> <view class="btn-group"> <button class="btn-on" bindtap="turnLightOn"> <text>💡 开灯</text> </button> <button class="btn-off" bindtap="turnLightOff"> <text>🔌 关灯</text> </button> </view> <!-- 点击图片切换 --> <view class="light-icon-wrapper" bindtap="onChange2"> <image src="{{ ledicon }}" class="light-icon" mode="aspectFit"></image> <text class="light-tip">点击图标切换灯光</text> </view> </view> <!-- 温湿度卡片 --> <view class="card sensor-card"> <view class="card-header"> <view class="card-title"> <text class="card-icon">🌡️</text> <text>环境监测</text> </view> </view> <view class="sensor-grid"> <view class="sensor-item"> <text class="sensor-icon">🌡️</text> <text class="sensor-value">28°C</text> <text class="sensor-label">温度</text> </view> <view class="sensor-item"> <text class="sensor-icon">💧</text> <text class="sensor-value">60%</text> <text class="sensor-label">湿度</text> </view> </view> </view> <!-- 底部安全区 --> <view style="height:20rpx;"></view> </view>

样式

/* ===== 页面容器 ===== */ .home-container { min-height: 100vh; background: linear-gradient(180deg, #e8edf5 0%, #f5f6fa 100%); padding: 0 30rpx 30rpx; } /* ===== 顶部欢迎区域 ===== */ .header-section { background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%); margin: 0 -30rpx 30rpx; padding: 50rpx 40rpx 40rpx; border-radius: 0 0 40rpx 40rpx; box-shadow: 0 8rpx 30rpx rgba(102, 126, 234, 0.3); } .header-top { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; } .greeting-area { display: flex; flex-direction: column; gap: 10rpx; } .greeting-text { font-size: 40rpx; font-weight: bold; color: #ffffff; } .greeting-sub { font-size: 26rpx; color: rgba(255,255,255,0.8); } .header-time { font-size: 26rpx; color: rgba(255,255,255,0.8); background: rgba(255,255,255,0.2); padding: 8rpx 20rpx; border-radius: 30rpx; flex-shrink: 0; } /* ===== 卡片通用样式 ===== */ .card { background: #ffffff; border-radius: 24rpx; padding: 30rpx 30rpx 36rpx; margin-bottom: 28rpx; box-shadow: 0 4rpx 24rpx rgba(0, 0, 0, 0.06); transition: all 0.3s ease; } .card:active { transform: scale(0.99); } .card-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 24rpx; } .card-title { display: flex; align-items: center; gap: 12rpx; font-size: 32rpx; font-weight: 600; color: #333; } .card-icon { font-size: 36rpx; } .card-subtitle { font-size: 24rpx; color: #999; } /* ===== 语音控制 ===== */ .voice-card { background: linear-gradient(135deg, #fff7e6 0%, #fff5f0 100%); border: 2rpx solid #ffdbb5; } .voice-btn-wrapper { display: flex; justify-content: center; padding: 10rpx 0; } .voice-btn { width: 80% !important; height: 96rpx !important; font-size: 32rpx !important; border-radius: 48rpx !important; background: linear-gradient(135deg, #ff9a56, #ff6b35) !important; border: none !important; box-shadow: 0 6rpx 24rpx rgba(255, 107, 53, 0.35) !important; } .voice-btn:active { transform: scale(0.96); } /* ===== 文字输入 ===== */ .input-card { background: #ffffff; } .input-wrapper { display: flex; align-items: center; gap: 16rpx; background: #f5f6fa; border-radius: 16rpx; padding: 6rpx 6rpx 6rpx 24rpx; border: 2rpx solid #e8ecf2; transition: border-color 0.3s ease; } .input-wrapper:focus-within { border-color: #667eea; } .text-input { flex: 1; height: 76rpx; font-size: 30rpx; background: transparent; border: none; outline: none; padding: 0; } .input-placeholder { color: #bbb; font-size: 28rpx; } .send-btn { flex-shrink: 0; height: 68rpx; padding: 0 32rpx; background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%); color: #ffffff; font-size: 28rpx; border: none; border-radius: 12rpx; display: flex; align-items: center; justify-content: center; transition: all 0.2s ease; } .send-btn:active { transform: scale(0.95); opacity: 0.8; } .send-btn::after { border: none; } /* ===== 设备状态 ===== */ .status-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20rpx; } .status-item { display: flex; flex-direction: column; gap: 8rpx; padding: 20rpx; background: #f8f9fc; border-radius: 16rpx; } .status-label { font-size: 24rpx; color: #999; } .status-value { font-size: 32rpx; font-weight: 600; } .status-value.online { color: #07c160; } .status-value.offline { color: #ee0a24; } .status-value.on { color: #ff9a56; } .status-value.off { color: #999; } /* ===== 灯光控制 ===== */ .control-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 16rpx 0; border-bottom: 2rpx solid #f0f0f0; } .control-label { font-size: 30rpx; color: #333; } .btn-group { display: flex; gap: 20rpx; margin: 24rpx 0 20rpx; } .btn-on, .btn-off { flex: 1; height: 80rpx; border-radius: 16rpx; border: none; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 30rpx; transition: all 0.2s ease; } .btn-on:active, .btn-off:active { transform: scale(0.96); } .btn-on { background: linear-gradient(135deg, #07c160, #05a34a); color: #ffffff; box-shadow: 0 4rpx 16rpx rgba(7, 193, 96, 0.3); } .btn-off { background: linear-gradient(135deg, #ee0a24, #cc0820); color: #ffffff; box-shadow: 0 4rpx 16rpx rgba(238, 10, 36, 0.3); } .btn-on::after, .btn-off::after { border: none; } .light-icon-wrapper { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 12rpx; padding: 20rpx 0 10rpx; cursor: pointer; } .light-icon { width: 120rpx; height: 120rpx; transition: transform 0.3s ease; } .light-icon:active { transform: scale(0.9); } .light-tip { font-size: 24rpx; color: #999; } /* ===== 环境监测 ===== */ .sensor-card { background: linear-gradient(135deg, #f0f8ff 0%, #e8f4fd 100%); } .sensor-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20rpx; } .sensor-item { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 6rpx; padding: 24rpx 0; background: rgba(255,255,255,0.6); border-radius: 16rpx; } .sensor-icon { font-size: 40rpx; } .sensor-value { font-size: 40rpx; font-weight: bold; color: #333; } .sensor-label { font-size: 24rpx; color: #999; } /* ===== 录音弹窗 ===== */ .recording-popup { padding: 60rpx 80rpx 50rpx; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20rpx; background: #ffffff; border-radius: 30rpx; } .recording-icon { font-size: 64rpx; } .recording-text { font-size: 32rpx; color: #333; font-weight: 500; } .recording-wave { display: flex; gap: 12rpx; height: 50rpx; align-items: flex-end; margin-top: 10rpx; } .wave-bar { width: 12rpx; background: linear-gradient(180deg, #667eea, #764ba2); border-radius: 6rpx; animation: wave 1s ease-in-out infinite; } .wave-bar:nth-child(1) { height: 24rpx; animation-delay: 0s; } .wave-bar:nth-child(2) { height: 44rpx; animation-delay: 0.15s; } .wave-bar:nth-child(3) { height: 32rpx; animation-delay: 0.3s; } .wave-bar:nth-child(4) { height: 50rpx; animation-delay: 0.45s; } @keyframes wave { 0%, 100% { transform: scaleY(0.5); } 50% { transform: scaleY(1); } }

效果：

- 实训遇到的问题及解决办法

- ESP32收不到小程序下发的灯光指令 解决：核对巴法云UID、topic主题名称，两端字符必须完全一致；检查WiFi、MQTT是否正常连接，串口打印MQTT连接状态排查断线问题。

- 小程序录音上传后无法识别文字 解决：必须使用真机调试，模拟器录音格式不兼容；后端校验音频文件，转码为PCM标准格式，核对讯飞APPID、密钥配置无误。

- SpringAI调用大模型接口返回空内容 解决：检查application.yml百炼key配置，确认账号可用额度充足；调整提示词格式，清理代码多余换行、特殊符号，重启SpringBoot服务。

- 多智能体无法调用空调/灯光工具 解决：给工具类添加`@Component`注入Spring容器，检查Agent配置中是否完整注册ToolCallback；核对指令描述规则，保证用户语句可匹配对应工具。

- 实训收获与总结

今日完成物联网项目全链路远程智能控制开发，打通**ESP32硬件→巴法云MQTT云平台→微信小程序→SpringBoot后端→AI大模型→语音识别→多智能体联动**完整技术闭环，摆脱局域网限制，实现外网随时随地操控智能硬件。

掌握uniapp小程序页面布局、录音、文件上传、网络请求开发；理解MQTT发布订阅通信机制，学会公有物联网平台快速接入设备。熟练使用SpringAI Alibaba对接阿里云百炼大模型，掌握提示词工程、指令标准化解析、知识库RAG两种问答模式。