/*

项目：ESP32 OLED 和风天气监控 + Web网页控制LED

硬件：ESP32 + SSD1306 128*64 I2C OLED

功能：

1. 自动连接WiFi，开启80端口网页服务器

2. 网页控制GPIO17 LED开关，实时展示天气数据

3. 每10秒自动请求和风实时天气API，支持gzip解压

4. OLED屏幕显示宜宾实时温度、湿度、体感、风向、天气状况、更新时间

5. 网络/API/JSON解析失败统一错误提示，串口打印调试信息

*/

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <WebServer.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <ArduinoUZlib.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

// ===================== 硬件引脚配置 =====================

#define OLED_SDA 21        // OLED I2C数据引脚

#define OLED_SCL 22        // OLED I2C时钟引脚

#define LED_PIN 17         // 控制LED输出引脚

// ===================== OLED屏幕参数 =====================

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define OLED_ADDRESS 0x3C

// ===================== WiFi配置 =====================

const char *WIFI_SSID = "baohan";

const char *WIFI_PWD  = "88888887";

// ===================== 和风天气API配置 =====================

const char *QWEATHER_HOST    = "m762b8bqpj.re.qweatherapi.com";

const char *QWEATHER_LOC     = "101271101"; // 宜宾城市ID

const char *QWEATHER_JWT     = "eyJhbGciOiJFZERTQSIsImtpZCI6IkNGUE5YN0hKQkUifQ.eyJzdWIiOiIyTTJCRjRBRjlNIiwiaWF0IjoxNzgyNDQzNDg2LCJleHAiOjE3ODI1Mjk4ODZ9.wcQ1TLDcA_uoZryXFNQEXRSSxB2kJ5E4TLvVkmr8qnFrCvnoWGpiXGnfIPje2S0pAnh0uXznr5QqHhY7K-ecBA";

const unsigned long FETCH_INTERVAL = 10000; // 天气刷新间隔 10s

/**

* @brief ESP32天气监控主类

* 封装OLED、WiFi、HTTPS天气请求、Web服务、LED控制全部业务逻辑

*/

class ESP32WeatherMonitor

{

public:

// 构造函数：初始化屏幕对象、网页服务

ESP32WeatherMonitor() : display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET), server(80)

{

ledState = false;

hasWeatherData = false;

lastFetchTime = 0;

lastWeatherError = "Not fetched";

lastWeatherPayloadPreview = "";

}

// 系统初始化总入口

void initSystem();

// 循环主逻辑，放在loop中持续调用

void loopTask();

private:

// 硬件驱动对象

Adafruit_SSD1306 display;

WebServer server;

// LED状态

bool ledState;

// 天气缓存数据

String weatherText;     // 天气状况文字

String temperature;      // 实时温度

String humidity;         // 湿度

String feelsLike;        // 体感温度

String windDir;          // 风向

String windScale;        // 风力等级

String updateTime;       // API数据更新时间

// 状态标记

bool hasWeatherData;

unsigned long lastFetchTime;

String lastWeatherError;

String lastWeatherPayloadPreview;

// ===================== 硬件操作私有方法 =====================

// LED输出状态同步

void applyLedState();

// OLED多行简易提示打印

void oledMessage(const String &line1, const String &line2 = "", const String &line3 = "", const String &line4 = "");

// 完整刷新OLED天气界面

void showWeatherOnOled();

// ===================== WiFi网络私有方法 =====================

// WiFi连接初始化

void connectWiFi();

// 判断JWT密钥是否有效配置

bool isJwtConfigured();

// ===================== 天气API请求私有方法 =====================

// 截取时间字符串，只保留月日时分

String shortTime(const String &timeText);

// 生成载荷预览字符串（调试用）

String payloadPreview(const String &payload);

// gzip数据解压

bool decompressGzipPayload(String &payload);

// HTTPS请求和风天气接口，解析JSON

bool fetchWeather();

// ===================== Web网页服务私有方法 =====================

// 拼接网页HTML页面

String buildHtmlPage();

// 根路由 /

void handleRoot();

// LED开启路由 /led/on

void ledOn();

// LED关闭路由 /led/off

void ledOff();

// 手动刷新天气 /weather/refresh

void handleWeatherRefresh();

// 404错误页面

void handleNotFound();

};

// 实例化全局监控对象

ESP32WeatherMonitor weatherMonitor;

// ===================== 类方法实现 =====================

/**

* @brief 系统统一初始化

* 串口、LED、OLED、WiFi、网页路由、初次拉取天气

*/

void ESP32WeatherMonitor::initSystem()

{

Serial.begin(115200);

// LED硬件初始化

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

applyLedState();

// OLED I2C初始化

Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDRESS))

{

Serial.println("OLED硬件初始化失败，请检查I2C接线");

while (1) delay(100); // 卡死等待检修

}

// 连接WiFi网络

connectWiFi();

// 注册网页路由接口

server.on("/", std::bind(&ESP32WeatherMonitor::handleRoot, this));

server.on("/led/on", std::bind(&ESP32WeatherMonitor::ledOn, this));

server.on("/led/off", std::bind(&ESP32WeatherMonitor::ledOff, this));

server.on("/weather/refresh", std::bind(&ESP32WeatherMonitor::handleWeatherRefresh, this));

server.onNotFound(std::bind(&ESP32WeatherMonitor::handleNotFound, this));

server.begin();

// 上电首次拉取天气数据

fetchWeather();

showWeatherOnOled();

lastFetchTime = millis();

Serial.println("Web服务启动完成，可访问设备IP控制");

}

/**

* @brief 循环轮询任务

* 处理网页客户端、WiFi断线重连、定时刷新天气

*/

void ESP32WeatherMonitor::loopTask()

{

server.handleClient();

// WiFi断开自动重连

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

oledMessage("WiFi丢失连接", "正在重连...");

WiFi.reconnect();

delay(1000);

return;

}

// 到达刷新间隔，重新请求天气

if (millis() - lastFetchTime >= FETCH_INTERVAL)

{

fetchWeather();

showWeatherOnOled();

lastFetchTime = millis();

}

}

/**

* @brief 根据ledState同步硬件输出电平

* LED低电平点亮，高电平熄灭

*/

void ESP32WeatherMonitor::applyLedState()

{

digitalWrite(LED_PIN, ledState ? LOW : HIGH);

}

/**

* @brief 判断和风密钥是否有效

*/

bool ESP32WeatherMonitor::isJwtConfigured()

{

return strcmp(QWEATHER_JWT, "PASTE_YOUR_QWEATHER_JWT_HERE") != 0 && strlen(QWEATHER_JWT) > 50;

}

/**

* @brief 截取ISO时间字符串，简化为 MM-DD HH:MM

*/

String ESP32WeatherMonitor::shortTime(const String &timeText)

{

if (timeText.length() >= 16)

return timeText.substring(5, 16);

return timeText;

}

/**

* @brief 生成响应载荷预览，用于串口调试打印

*/

String ESP32WeatherMonitor::payloadPreview(const String &payload)

{

if (payload.length() == 0)

return "empty";

String preview = "len=" + String(payload.length());

preview += " first=0x";

if ((uint8_t)payload[0] < 16) preview += "0";

preview += String((uint8_t)payload[0], HEX);

preview += " ";

// 最多打印前80个可见字符

for (size_t i = 0; i < payload.length() && i < 80; i++)

{

char c = payload[i];

if (c == '\r' || c == '\n' || c == '\t')

preview += " ";

else if ((uint8_t)c < 32 || (uint8_t)c > 126)

preview += ".";

else

preview += c;

}

return preview;

}

/**

* @brief GZIP压缩二进制数据解压

* @param payload 传入压缩字节字符串，解压后覆盖原值

* @return true解压成功 / false解压失败

*/

bool ESP32WeatherMonitor::decompressGzipPayload(String &payload)

{

// 判断是否gzip文件头 0x1F8B

if (payload.length() < 2 || (uint8_t)payload[0] != 0x1F || (uint8_t)payload[1] != 0x8B)

return true;

uint8_t *out = nullptr;

uint32_t outSize = 0;

int32_t result = ArduinoUZlib::decompress((uint8_t *)payload.c_str(), payload.length(), out, outSize);

if (result <= 0 || out == nullptr || outSize == 0)

{

if (out != nullptr) free(out);

lastWeatherError = "GZIP解压失败";

return false;

}

out[outSize] = '\0';

payload = String((char *)out);

free(out);

return true;

}

/**

* @brief OLED简易多行提示打印（初始化/报错页面专用）

*/

void ESP32WeatherMonitor::oledMessage(const String &line1, const String &line2, const String &line3, const String &line4)

{

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(line1);

if (line2.length() > 0) display.println(line2);

if (line3.length() > 0) display.println(line3);

if (line4.length() > 0) display.println(line4);

display.display();

}

/**

* @brief 绘制完整天气数据主界面

*/

void ESP32WeatherMonitor::showWeatherOnOled()

{

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

// 无有效天气数据，展示错误页面

if (!hasWeatherData && lastWeatherError.length() > 0)

{

display.setTextSize(1);

display.println("天气请求异常:");

display.println(lastWeatherError);

display.println("设备IP:" + WiFi.localIP().toString());

display.println(lastWeatherPayloadPreview.substring(0, 21));

display.display();

return;

}

// 正常天气界面排版

display.setTextSize(1);

display.println("宜宾实时天气");

display.setTextSize(2);

display.print(temperature);

display.print("℃ ");

display.print(humidity);

display.println("%RH");

display.setTextSize(1);

display.print("体感:");

display.print(feelsLike);

display.print("℃ 风向:");

display.print(windDir);

display.println(windScale + "级");

display.print("天气状况:");

display.println(weatherText);

display.print("更新时间:");

display.println(shortTime(updateTime));

// 存在历史错误则底部提示

if (lastWeatherError.length() > 0)

{

display.print("上次异常:");

display.println(lastWeatherError.substring(0, 10));

}

display.display();

}

/**

* @brief WiFi STA模式连接路由器

*/

void ESP32WeatherMonitor::connectWiFi()

{

oledMessage("正在连接WiFi", "热点:" + String(WIFI_SSID));

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PWD);

// 阻塞等待连接成功

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

Serial.print("设备局域网IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

oledMessage("WiFi连接成功", "IP:" + WiFi.localIP().toString(), "启动网页服务...");

}

/**

* @brief HTTPS请求和风实时天气API，解析JSON填充成员变量

* @return true获取并解析成功 / false任意环节失败

*/

bool ESP32WeatherMonitor::fetchWeather()

{

// 网络校验

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

lastWeatherError = "WiFi未连接";

return false;

}

if (!isJwtConfigured())

{

lastWeatherError = "请配置和风JWT密钥";

showWeatherOnOled();

return false;

}

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();       // 关闭SSL证书校验，适配免费API域名

client.setTimeout(15000);   // 15秒超时

// 拼接API请求路径

String path = "/v7/weather/now?location=" + String(QWEATHER_LOC) + "&lang=en&unit=m";

Serial.println("请求地址:");

Serial.print("https://");

Serial.print(QWEATHER_HOST);

Serial.println(path);

// HTTPS建立连接

if (!client.connect(QWEATHER_HOST, 443))

{

lastWeatherError = "HTTPS连接失败";

return false;

}

// 组装GET请求头

client.print("GET ");

client.print(path);

client.println(" HTTP/1.1");

client.print("Host: ");

client.println(QWEATHER_HOST);

client.print("Authorization: Bearer ");

client.println(QWEATHER_JWT);

client.println("Accept: application/json");

client.println("Accept-Encoding: identity");

client.println("Connection: close");

client.println();

// 等待服务端响应头

unsigned long startTime = millis();

while (client.connected() && !client.available() && millis() - startTime < 15000)

delay(10);

if (!client.available())

{

lastWeatherError = "HTTP请求超时";

client.stop();

return false;

}

// 读取HTTP状态码

String statusLine = client.readStringUntil('\n');

statusLine.trim();

int httpCode = 0;

if (statusLine.startsWith("HTTP/"))

{

int firstSpace = statusLine.indexOf(' ');

if (firstSpace > 0)

httpCode = statusLine.substring(firstSpace + 1, firstSpace + 4).toInt();

}

// 跳过全部响应头

while (client.connected() || client.available())

{

String line = client.readStringUntil('\n');

line.trim();

if (line.length() == 0) break;

}

// 读取完整响应体载荷

String payload = "";

startTime = millis();

while ((client.connected() || client.available()) && millis() - startTime < 15000)

{

while (client.available())

payload += (char)client.read();

delay(1);

}

client.stop();

// 移除UTF-8 BOM头

if (payload.length() >= 3 && (uint8_t)payload[0] == 0xEF && (uint8_t)payload[1] == 0xBB && (uint8_t)payload[2] == 0xBF)

payload.remove(0, 3);

lastWeatherPayloadPreview = payloadPreview(payload);

// 校验HTTP状态码200

if (httpCode != 200)

{

lastWeatherError = "HTTP状态码 " + String(httpCode);

Serial.print("接口请求失败: ");

Serial.println(statusLine);

Serial.println(lastWeatherPayloadPreview);

return false;

}

// 解压gzip压缩数据

if (!decompressGzipPayload(payload))

{

lastWeatherPayloadPreview = payloadPreview(payload);

Serial.println("GZIP解压异常");

Serial.println(lastWeatherPayloadPreview);

return false;

}

payload.trim();

lastWeatherPayloadPreview = payloadPreview(payload);

// 校验返回内容为JSON格式

if (!payload.startsWith("{"))

{

lastWeatherError = "返回非JSON数据";

Serial.println("载荷格式错误:");

Serial.println(lastWeatherPayloadPreview);

return false;

}

// JSON反序列化解析

JsonDocument doc;

DeserializationError err = deserializeJson(doc, payload);

if (err)

{

lastWeatherError = "JSON解析:" + String(err.c_str());

Serial.print("JSON解析失败: ");

Serial.println(err.c_str());

Serial.println(lastWeatherPayloadPreview);

return false;

}

// 校验API业务返回码200

const char *code = doc["code"] | "";

if (strcmp(code, "200") != 0)

{

lastWeatherError = "API业务码 " + String(code);

return false;

}

// 提取天气字段存入成员变量

temperature = doc["now"]["temp"].as<String>();

humidity = doc["now"]["humidity"].as<String>();

feelsLike = doc["now"]["feelsLike"].as<String>();

weatherText = doc["now"]["text"].as<String>();

windDir = doc["now"]["windDir"].as<String>();

windScale = doc["now"]["windScale"].as<String>();

updateTime = doc["updateTime"].as<String>();

hasWeatherData = true;

lastWeatherError = "";

lastWeatherPayloadPreview = "数据正常";

Serial.println("天气数据拉取成功");

Serial.println("天气:" + weatherText + " 温度:" + temperature);

return true;

}

/**

* @brief 生成网页HTML字符串，填充实时状态

*/

String ESP32WeatherMonitor::buildHtmlPage()

{

String html = R"HTML(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>ESP32 宜宾天气监控</title>

<style>

body{font-family:Arial,"Microsoft YaHei",sans-serif;text-align:center;padding-top:32px;}

button{font-size:22px;padding:10px 30px;margin:10px;cursor:pointer;}

.box{display:inline-block;border:1px solid #ccc;padding:18px 28px;margin:12px;text-align:left;}

p{font-size:18px;margin:6px 0;}

</style>

</head>

<body>

<h2>ESP32 OLED天气监控 | LED控制面板</h2>

<a href="/led/on"><button>开启LED</button></a>

<a href="/led/off"><button>关闭LED</button></a>

<a href="/weather/refresh"><button>手动刷新天气</button></a>

<div class="box">

<p>LED状态: %LED_STATUS%</p>

<p>天气状况: %WEATHER_TEXT%</p>

<p>实时温度: %TEMP% ℃</p>

<p>体感温度: %FEELS% ℃</p>

<p>空气湿度: %HUMIDITY% %</p>

<p>风向风力: %WIND_DIR% %WIND_SCALE%级</p>

<p>数据更新: %UPDATE_TIME%</p>

<p>接口错误: %ERROR%</p>

<p>载荷状态: %PAYLOAD%</p>

</div>

</body>

</html>

)HTML";

// 占位符替换实时变量

html.replace("%LED_STATUS%", ledState ? "开启" : "关闭");

html.replace("%WEATHER_TEXT%", weatherText);

html.replace("%TEMP%", temperature);

html.replace("%FEELS%", feelsLike);

html.replace("%HUMIDITY%", humidity);

html.replace("%WIND_DIR%", windDir);

html.replace("%WIND_SCALE%", windScale);

html.replace("%UPDATE_TIME%", updateTime);

html.replace("%ERROR%", lastWeatherError.length() > 0 ? lastWeatherError : "无");

html.replace("%PAYLOAD%", lastWeatherPayloadPreview);

return html;

}

// 网页路由实现

void ESP32WeatherMonitor::handleRoot()

{

server.send(200, "text/html; charset=utf-8", buildHtmlPage());

}

void ESP32WeatherMonitor::ledOn()

{

ledState = true;

applyLedState();

handleRoot();

}

void ESP32WeatherMonitor::ledOff()

{

ledState = false;

applyLedState();

handleRoot();

}

void ESP32WeatherMonitor::handleWeatherRefresh()

{

fetchWeather();

showWeatherOnOled();

handleRoot();

}

void ESP32WeatherMonitor::handleNotFound()

{

server.send(404, "text/plain; charset=utf-8", "404 页面不存在");

}

// ===================== 系统入口函数 =====================

void setup()

{

weatherMonitor.initSystem();

}

void loop()

{

weatherMonitor.loopTask();

}